Povodňový plán

obce

Vřesina

červenec 2024

Obsah:

- Titulní list

- Úvodní část

- Věcná část

3. 1.         Charakteristika zájmového území

3. 1. 1.        Hydrologické údaje

3. 1. 2.        Odtokové poměry

3. 1. 3.        Základní údaje vodních děl

3. 2.        Charakteristika ohrožených objektů

3. 3.        Druh a rozsah ohrožení

3. 3. 1.        Přirozená povodeň

3. 3. 2.        Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

3. 3. 3.        Zvláštní povodeň

3. 4.        Opatření k ochraně před povodněmi

3. 5.        Stupně povodňové aktivity

- Organizační část

4. 1.         Povodňové komise

4. 2.         Organizace povodňové služby

4. 3.         Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity

4. 4.         Organizace dopravy

4. 5.         Způsob zabezpečení záchranných a zabezpečovacích prostředků

4. 6.         Způsob vyžádání pomoci při povodni

4. 7.         Schéma toku informací

4. 8.         Varovná opatření

4. 9.         Způsob zajištění aktualizace

- Grafická část

- Přílohy

- Titulní list

Povodňový plán: obec Vřesina

Správní obvod města - místní části: Mexiko

Vodní tok (povodňově aktivní):

| vodní tok | Identifikátor toku (dle CEVT) | ČHP | Q100 (m3/s) | správa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Porubka | ID 10100370 | 2-01-01-159 | 39,8 | Povodí Odry, s. p. |

Vypracoval: 	Ing. Martin Jaroš – Vodohospodářské služby

Ve Dvoře 14, 742 85 Vřesina

IČO: 11180528

datum: 07/2024

Potvrzení souladu s povodňovým plánem vyššího stupně

Schválil........................................................................

dne ...........č.j...................

Záznamy o provedené aktualizaci

věcná část

| důvod aktualizace | podpis zpracovatele | datum | podpis provozovatele | datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

organizační část

| předmět aktualizace | podpis zpracovatele | datum | podpis provozovatele | datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Úvodní část

Správci vodních toků a vodních děl

Povodí Odry, státní podnik
Varenská 49, 701 26 Ostrava
tel.: 596 657 111, fax: 596 612 666
e-mail: info@pod.cz
internet: http:// www.pod.cz

vodohospodářský dispečink: 596 612 222

Lesy České republiky, státní podnik

Správa toků – oblast povodí Odry

Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

tel.: 956 951 111, 956 951 216

e-mail: ost.51@lesycr.cz

internet: http://www.lesycr.cz

Obec Vřesina

Hlavní 24, 742 85 Vřesina

tel.: 556 425 829

e-mail: info@vresina.cz

internet: http://www.vresina.cz

Přehledná tabulka správců vodních toků v obci:

| Název vodního toku | Identifikátor toku (dle CEVT) | Správce VT |
| --- | --- | --- |
| Porubka | ID 10100370 | Povodí Odry, s. p. |
| bezejmenný PB přítok Porubky – ř. km 8,460 | ID 10215340 | Obec Vřesina |
| bezejmenný PB přítok Porubky – ř. km 7,831 | ID 10217166 | Obec Vřesina |
| bezejmenný LB přítok Porubky (HOZ) – ř. km 8,375 | ID 10212650 | - |
| bezejmenný PB přítok Porubky – ř. km 11,431 (dle Lesy ČR, s. p. - 10,800) | ID 10217977 | Lesy ČR, s. p. |
| bezejmenný PB přítok ID 10217977 – ř. km 0,153 | ID 10209010 | Lesy ČR, s. p. |
| bezejmenný LB přítok ID 10209010 – ř. km 0,412 | ID 10218146 | Lesy ČR, s. p. |
| Vřesinka | ID 10210237 | Lesy ČR, s. p. |
| bezejmenný LB přítok Vřesinky – ř. km 2,750 | ID 10212809 | Lesy ČR, s. p. |
| bezejmenný LB přítok Vřesinky – ř. km 2,685 | ID 10218342 | Lesy ČR, s. p. |

Přehledná tabulka správců (vlastníků) vodních děl v obci:

| Název vodního díla | Označení v map. příloze | Správce (vlastník) VD |
| --- | --- | --- |
| Retenční nádrž - bezejmenný PB přítok Porubky – ř. km 8,460 | 1 | Obec Vřesina |

Příslušný povodňový orgán:

Povodňovým orgánem je povodňová komise obce Vřesina – viz následující tabulka:

| Povodňová komise obce Vřesina |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stanoviště: Obecní úřad Vřesina, Hlavní 24 |  |  |  |  |  |
| funkce: | jméno | zaměstnání | tel. do zaměstnání | bydliště | tel. domů |
| předseda | Ing. Petr Řeháček | starosta |  | Selská 300 Vřesina | 732 515 219 |
| člen | Pavel Pokorný | místostarosta |  | Na Opustou 76 Vřesina | 608 848 701 |
| člen | Ing. Martin Jaroš | OSVČ |  | Ve Dvoře 14 Vřesina | 603 424 068 |
| člen | Marcel Vajda | ČEZ, s. r. o. |  | Osvobození 524 Vřesina | 724 580 965 |
| člen | Petr Krahulec | Obecní policie |  | Slezská 522 Vřesina | 724 255 125 |
| člen | Jiří Gorgol | obec Vřesina |  |  | 773 671 105 |
| člen | Ing. Ondřej Mizera |  |  |  | 773 151 500 |

- Věcná část

3. 1.         Charakteristika zájmového území

Obec Vřesina se nalézá v povodí říčky Porubky a rozkládá se na obou jejích březích, převážně ve svazích. V údolní nivě v blízkosti koryta se nalézá jen několik rodinných domů. Uprostřed, mezi dvěmi částmi obce přechází přes koryto Porubky silniční most Ostrava Poruba - Dolní Lhota a tramvajová trať Poruba smyčka - Kyjovice Zátiší. Od tohoto přemostění cca 700 m proti toku (u hřiště) je přemostění pro příjezd k hřišti a restauraci „Na hřišti“.

Na území obce se do koryta Porubky a Vřesinky vlévají bezejmenné přítoky a jedno HOZ (zaústěno betonovým potrubím pod stávajícím mostem Ostrava - Poruba – Dolní Lhota), které mohou za přívalových dešťů krátkodobě také ohrožovat intravilán obce.

Odtokové poměry říčky Porubky v zájmovém území jsou ovlivněny dvěma objekty - silničním a tramvajovým mostem na ulici Osvobození. V tomto místě dochází při větších průtocích ke vzdutí a eventuálnímu následnému vybřežení a přelivu vody přes tyto objekty.

V horní části je koryto Porubky neupravené, meandruje a dochází k rozlivům v prostoru fotbalového hřiště s ohrožením objektu šaten a restaurace "Na hřišti".

3. 1. 1.        Hydrologické údaje

| Základní hydrologické údaje: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tok | Identifikátor toku (dle CEVT) | ČHP | Q100 (m3/s) | Průtok při největší známé povodni Qmax (m3/s) | Značka hladiny při největší známé povodni povodni (m n.m.) |  |
|  |  |  |  |  | místo | m n.m. |
| Porubka | ID 10100370 | 2-01-01-159 2-01-01-157 | 39,8 | není dokumentován | není zřízena | - |
| bezejmenný PB přítok Porubky – ř. km 8,460 | ID 10215340 | 2-01-01-159 | - | není dokumentován | není zřízena | - |
| bezejmenný PB přítok Porubky – ř. km 7,831 | ID 10217166 | 2-01-01-159 | - | není dokumentován | není zřízena | - |
| bezejmenný LB přítok Porubky (HOZ) – ř. km 8,375 | ID 10212650 | 2-01-01-159 | - | není dokumentován | není zřízena | - |
| bezejmenný PB přítok Porubky – ř. km 11,431 (dle Lesy ČR, s. p. - 10,800) | ID 10217977 | 2-01-01-157 |  | není dokumentován | není zřízena | - |
| bezejmenný PB přítok ID 10217977 – ř. km 0,153 | ID 10209010 | 2-01-01-157 | - | není dokumentován | není zřízena | - |
| bezejmenný LB přítok ID 10209010 – ř. km 0,412 | ID 10218146 | 2-01-01-157 | - | není dokumentován | není zřízena | - |
| Vřesinka | ID 10210237 | 2-01-01-159 | - | není dokumentován | není zřízena | - |
| bezejmenný LB přítok Vřesinky – ř. km 2,750 | ID 10212809 | 2-01-01-159 | - | není dokumentován | není zřízena | - |
| bezejmenný LB přítok Vřesinky – ř. km 2,685 | ID 10218342 | 2-01-01-159 | - | není dokumentován | není zřízena | - |

3. 1. 2.        Odtokové poměry

Odtokové poměry Porubky, Vřesinky a jejich přítoků  jsou v zájmovém území ovlivněny stávajícími silničními mosty, lávkami a přemostěními, jejichž mostní opěry a konstrukce mohou za určitých okolností tvořit překážku při odtoku povodňových vod. Záplavová  území se vyskytují v závislosti na místě a vydatnosti srážek a nalézají se podél koryt vodotečí.

V zásadě se jedná o 2 lokality v zájmovém území, kde mohou zvýšené průtoky v korytech vodních toků způsobit ohrožení stávajících staveb.

Lokalita 1 – koryto VT Porubka - prostor podél koryta Porubky před a za silničním a tramvajovým mostem Vřesina - Poruba, ul. Osvobození – obec Vřesina

Lokalita 2 – koryto VT Porubka – most u hřiště, prostor podél toku Porubky u hřiště – obec Vřesina

3. 1. 3.	Základní údaje vodních děl na území obceVřesina

Retenční nádrž (označení v map. příloze 1)

Retenční nádrž byla vybudována za účelem retence vody pro potřeby hašení požáru v bývalém areálu zemědělského družstva, situovaného v obci. S ohledem na skutečnost, že zem. družstvo zaniklo, zanikla i potřeba této požární funkce. Vzhledem k přehodnocení této funkce byla z požárního využití vyřazena a má momentálně hlavní funkci jako nádrž retenční i jako nádrž pro neintenzivní chov ryb se sportovním výlovem. Slouží k zadržení odtékající vody z výše položeného povodí a tím zpomalení odtoku srážkové vody.

Zdrojem vody pro průtočnou vodní nádrž je bezejmenný vodní tok, který je pravobřežním přítokem Porubky (ID 10215340). Plocha povodí nad nádrží je 0,79 km2.

Dokumentace k tomuto VD se bohužel nedochovala, je zpracován Provozní a manipulační řád vodní nádrže. Vlastníkem vodního díla je obec Vřesina, manipuluje Obec Vřesina.

Technické charakteristiky nádrže

objem (m3)	plocha (m2)	kóta(m)

retenční prostor nadržení					6 060		5 580		9,00

neovladatelný retenční prostor				4 980		6 136		9,85

hladina stálého objemu									6,70

hladina maxim. nadržení					11 040		6 136		9,85

dno nádrže u paty hráze									5,40

přepadová hrana bezpečnostního přelivu							9,30

dno požeráku											5,40

dno vyústění odpadu od požeráku								5,16

hráz						sypaná zemní

délka hráze					68 m

výška hráze					4,0 m

šířka hráze v koruně				3,5 m

sklon vzdušného svahu			1 : 1,5

sklon návodního svahu			1 : 1,5

kubatura hráze				cca 2 600 m3

Pozn: Veškeré výšky byly vztaženy na bod koruny hráze o relativní výšce 10,00 m, fixovaný dř. kolíkem a hlavu požeráku o relativní výšce 9,85 m.

3. 2.        Charakteristika ohrožených objektů

Objekty situované v prostoru průtočného profilu toku jsou vždy ohroženy při povodňových průtocích. Správci či majitelé jsou povinni tyto objekty v době povodňových situací sledovat a zajišťovat jejich průtočnost. Jedná se hlavně o lávky a mostky vybudované pobřežníky.

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení převážně obytných budov, s ohrožením hlavně suterénních prostor. Tyto ohrožené objekty je nutno v návaznosti na dosažení jednotlivých povodňových stavů informovat, případně varovat, či evakuovat.

V záplavovém území se nachází hlavně objekty rodinné zástavby. Při povodňových situacích může dojít k ohrožení cca 5 RD (č. p. 524, 171, 544, 338, 353), s částečným ohrožením objektu restaurace "Na hřišti".

Za povodňové situace může dojít k zaplavení silnice Ostrava – Dolní Lhota  č. III/4692, v úseku křížení ulice Osvobození s korytem VT Porubka, která se stává částečně neprůjezdnou.

V následujícím seznamu jsou uvedeny lokality, které mohou být v době povodně ohroženy a jejich stav může přispět k vývoji povodňové situace. Tyto lokality jsou vyznačeny v přehledné mapě.

| Ohrožená místa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | VT | Obec | Název | Ohroženo |
| 1 | Porubka | Vřesina | prostor podél koryta Porubky před a za sil. a tram. mostem Vřesina – Poruba, ul. Osvobození, ohroženy úseky koryta v ř. km 8,140 – 8,580 | zaplavení cca 5 RD, ohroženy inženýrské sítě - plynovod DN 90, vodovod DN 150, ucpání mostu, po celé délce je nebezpečí vzniku nátrží břehů, zpětné vzdutí v odpadech, částečné zaplavení komunikace č. III/4692 |
| 2 | Porubka | Vřesina | prostor podél toku Porubky u hřiště, ohroženy úseky koryta v ř. km 8,660 – 9,000 | zaplavení sálu a restaurace „Na hřišti“, po celé délce je nebezpečí vzniku nátrží břehů, zpětné vzdutí v odpadech |

3. 3.        Druh a rozsah ohrožení

3. 3. 1.        Přirozená povodeň

Při normálních povodňových stavech (do Qnávrh koryta toku) by nemělo dojít k výraznému ohrožení obce Vřesina. Situace v inundačním území (záplavovém) je odvislá od časového průběhu povodňových průtoků a druhu srážkové činnosti (přívalové, regionální).

Ve výše jmenovaných lokalitách může dojít při přívalových průtocích k vybřežení toku a k ohrožení jednotlivých rodinných domů v inundaci toku.

Při tomto druhu povodně se zvažuje možnost průběhu povodně vzhledem k údajům, udávaným Českým hydrometeorologickým ústavem a skutečným historickým povodním, účinnost předpovědi a předpokládaný rozsah ohrožení.

| Evakuační cesty |  |
| --- | --- |
| Neprůjezdné místo | Objížďka |
| - silnice č. III/4692 - křížení ulice Osvobození s korytem Porubky | - z Ostravy - Poruby na Dolní Lhotu – po trase Ostrava - Poruba, Klimkovice, Olbramice, Zbyslavice, Čavisov, (Krásné Pole), nebo po trase Ostrava - Poruba, Krásné Pole, Dolní Lhota - z Dolní Lhoty do Ostravy - Poruby – po trase v opačném pořadí |

| Činnost k odstavení hlavních uzávěrů (zpětné klapky v ochranných hrázích, na kanalizaci apod.) Osazení mobilních zábran | - na kanalizaci ve správě obce je instalován jeden uzávěr v odlehčovací komoře OK 4, který je nutno uzavřít při vzestupu hladiny Porubky na úroveň přepadové hrany OK. - na kanalizaci v majetku města Ostravy (správa OVaK Ostrava, a. s. ) je instalována 1 zpětná klapka na vyústění - není nutno provádět, nejsou k dispozici - hrázování provádět dle potřeby a možností (např. pytle s pískem) |
| --- | --- |

| Materiál pro záchranné práce | Druh | místo uskladnění |
| --- | --- | --- |
|  | vybavení SDH | hasičská zbrojnice – Malá Strana 70, Vřesina |

| Dopravní prostředky a mechanizmy | Druh | stanoviště |
| --- | --- | --- |
|  | hasičský vůz, traktor | hasičská zbrojnice – Malá Strana 70, Vřesina |

| Síly a prostředky, které se požadují od vyšších povodňových orgánů a jiných organizací | prostředek | orgán, organizace |
| --- | --- | --- |
|  | nepožadují se |  |

| Náhradní zdroj vody | cisterna SmVak |
| --- | --- |
| Náhradní doprava | není stanovena |

3. 3. 2.        Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Jedná se o povodně mimořádného charakteru (větší než Qnávrh koryta toku), kdy je pravděpodobný rozliv většího rozsahu, případné poškození břehů toku a zaplavení dalších příbřežních částí města Tato situace vyžaduje pravidelné sledování a operativní řešení vzniklé situace.

Při tomto druhu povodně se zvažuje možnost mimořádných příčin, které mají za následek vznik povodní (výskyt sesuvů, ledových jevů, plovoucích předmětů) a určí se kritická místa pro jejich vznik.

Jedná se o ohrožená místa specifikovaná v kap. 3.2., kde může dojít k rozlivu do okolního území vlivem průtoků větších než je průtočná kapacita koryta, nebo k rozlivu, způsobeném vzdutím vody v korytě, způsobeném ucpáním, nebo zmenšením průtočného profilu příčné stavby (most, jez) plovoucími překážkami (větve, sláma, dřevo, led).

3. 3. 3.        Zvláštní povodeň

Zvláštní povodeň v zájmovém území může nastat při poškození nebo havárii stávajících vodních děl, zadržujících vodu:

Retenční nádrž (označení v map. příloze 1)

Nádrž má schopnost částečně transformovat povodňové průtoky zadržením v neovladatelném retenčním prostoru, který má objem 4 977 m3. S ohledem na tento objem je snížení povodňových průtoků zanedbatelné.

Ochranný prostor, t.j. prostor mezi hladinou zásobního objemu a maximální hladinou v nádrži, musí být udržován stále prázdný. V žádném případě jej nelze využít jako prostor zásobní zvyšováním přepadové hrany bezpečnostního přelivu, nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Jedná se o prostor neovladatelný a jeho plnění a prázdnění nelze ovlivnit. Účelem je částečné zploštění povodňové vlny.

Manipulaci za povodní je možno rozlišit dle možných okolností:

a) neočekávaný příchod velké vody při plném zásobním objemu

b) očekávaný příchod velké vody při sníženém nebo plném zásobním objemu

c) neočekávaný příchod velké vody při sníženém zásobním objemu

S ohledem na charakter nádrže a zajištěnost provozu na nádrži je možno uvedené situace a činnosti spojené s nimi sloučit do jedné činnosti spočívající ve sledovací činnosti, kdy bude prováděno:

- sledování průchodnosti průtočného profilu bezpečnostního přepadu

- odstraňování plovoucích překážek před dosažením bezpečnostního přelivu

- sledování neporušenosti hráze

- hlášení porušení hráze správci nádrže, který neprodleně zajistí bezpečnost osob a majetku podél odpadního koryta pod hrází po soutok s Porubkou a okamžitě uvědomí správce toku Porubky prostřednictvím vodohospodářského dispečinku o vzniklé situaci.

Manipulace během kritických povodňových situací se řídí dle pokynů uvedených v schváleném Provozním a manipulačním řádu pro soustavu těchto rybníků.

3. 4.        Opatření k ochraně před povodněmi

Opatření k ochraně před povodněmi jsou jednak preventivní činnosti, jednak předpovědi pro minimalizaci povodňových škod. Jedná se zejména o:

- povodňové prohlídky

Povodňové prohlídky organizuje a provádí povodňový orgán obce ve spolupráci se správci toků:

- nejméně jednou ročně, zpravidla na jaře

- vždy po povodni s cílem určit povodňové škody a rozsah nápravných opatření

Povodňovými prohlídkami se zjišťuje stav koryta vodního toku, jeho průtočnost, překážky, poškození koryta a pod. Na základě těchto prohlídek se zajistí:

- volný průtočný profil

- odstranění skládek materiálu, který by mohl být stržen proudící vodou

- oprava poškozených částí koryta

O povodňových prohlídkách se provede zápis do povodňové knihy (termín a výsledek). Informace o závažných ohroženích objektů nebo vzniku povodňových škod zjištěné při povodňové prohlídce budou zapracovány do povodňového plánu.

- předpovědní povodňová služba

Předpovědní povodňovou službu zajišťuje Český hydrometeorologický ústav a správce povodí, v tomto případě Povodí Odry, s. p.. Schéma přenosu informací je naznačeno v Přílohové části.

- organizace hlásné povodňové služby

Hlásná povodňová služba je zajištěna dle schématu uvedeném v Přílohové části a to pro případy Přirozené povodně a Zvláštní povodně.

Na vodním toku Porubka zajišťují hlásnou službu jmenovaní členové obecního zastupitelstva obce Vřesina.

- organizace hlídkové služby

Na vodním toku Porubka zajišťuje hlídkovou službu obec Vřesina prostřednictvím Ing. Jiřího Kopeňe (Lázeňská 789, Vřesina) a Ing. Roubíčkové Michaely, Ph.D. (Vřesová 637, Vřesina).

3. 5.        Stupně povodňové aktivity

| Stupně povodňové aktivity |  |
| --- | --- |
| Vodočet hlásné služby Profil 1 – Porubka – Vřesina – most v ř. km cca 8,460 (ul. Osvobození) (zajišťuje Ing. Petr Řeháček, Selská 300, Vřesina, tel.: 732 515 219) |  |
| I. stupeň PA | 80 cm pod horní hranou mostu |
| II. stupeň PA | 40 cm pod horní hranou mostu |
| III. stupeň PA | 10 cm pod horní hranou mostu |

| Monitorovací stanice Vřesina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanice: Vřesina |  | Vodní tok: Porubka |  |  |  | Obec: Vřesina |  | ORP: Ostrava |  |  |  | Kategorie: C |  |
| Plocha povodí: 35,51 km2 |  |  |  |  | Říční kilometr: 8,600 |  |  |  |  | Nula vodočtu: 234,86 |  |  |  |
| Majitel: ČHMÚ |  | Přenos POD: ano |  |  |  |  |  | Přenos ČHMÚ: ne |  |  |  |  |  |
| SPA |  | I. |  |  |  | II. |  | III. |  |  | III. ( extrémní povodeň) |  |  |
| Vodní stav (cm) |  | 150 |  |  |  | 180 |  | 230 |  |  | 265 (Q50) |  |  |
| Průtok (m3.s-1) |  | 6,88 |  |  |  | 11,1 |  | 21,6 |  |  | 31,5 |  |  |
| Sucho |  | 0,013 (m3.s-1) (Q355) |  |  |  |  |  | 44 cm |  |  |  |  |  |
| N-leté vody | Q1 |  |  | Q2 |  | Q5 | Q10 |  | Q20 |  | Q50 |  | Q100 |
| (m3.s-1) | 4,14 |  |  | 6,85 |  | 11,8 | 16,6 |  | 22,3 |  | 31,5 |  | 39,8 |
| M-denní vody | 30 |  |  | 90 |  | 180 | 270 |  | 330 |  | 335 |  | 364 |
| (m3.s-1) | 0,595 |  |  | 0,253 |  | 0,113 | 0,052 |  | 0,025 |  | 0,013 |  | 0,007 |
| Historické povodně (3 nejvyšší zaznamenané po dobu pozorování) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.09.2007 |  |  | 23,9 (m3.s-1) |  |  |  |  |  | N ~ 20 |  |  |  |  |
| 17.05.2010 |  |  | 23,7 (m3.s-1) |  |  |  |  |  | N ~ 20 |  |  |  |  |
| 17.05.2010 |  |  | 22,6 (m3.s-1) |  |  |  |  |  | N ~ 20 |  |  |  |  |

(tendenci hladiny lze sledovat na internetu – ČHMÚ - http://portal.chmi.cz nebo Povodí Odry – http://www.pod.cz)

- Organizační část

Stupně povodňové aktivity:

(citace dle zákona 254/2001Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů)

I. SPA

První stupeň (stav bdělosti) nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba; na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

II. SPA

Druhý stupeň (stav pohotovosti) se vyhlašuje v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti; aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

III. SPA

Třetí stupeň (stav ohrožení) se vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

4. 1.        Povodňové komise

4.1.1. Činnost povodňových orgánů při povodni

Povodňová komise obce (příp. rada obce)  (§78 vodního zákona)

- vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity (SPA)

- informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a povodňový orgán obce s rozšířenou působností

- organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi podle povodňového plánu

- zajišťuje pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení a zabezpečení náhradních funkcí v území

- v případě potřeby vyžaduje od právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc

- zabezpečuje evakuaci, dočasné ubytování a návrat evakuovaných občanů, včetně stravování

- zajišťuje další záchranné práce

- zajišťuje nutnou hygienickou a zdravotní péči, organizuje náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území

- vede záznamy v povodňové knize

Činnost povodňové komise při dosažení příslušného SPA:

- SPA

- aktivizuje se hlídková a hlásná služba (zjištění skutečného stavu ve vybraných profilech a informace o průtočnosti mostů a propustů). Dle situace stanoví četnost sledování.

- v závažných případech prověří telefonicky u ČHMÚ nebo nadřízeného povodňového orgánu vývoj meteorologické situace, pokud toto již nebylo avizováno nadřízeným povodňovým orgánem.

- průběžně přijímá hlášení o stavu ve sledovaných profilech, vyhodnocuje situaci a uvědomuje další členy komise dle závažnosti situace. Připraví se na eventuální nepřetržitou činnost

- informuje o nebezpečí a průběhu povodně obce ležící níže po vodním toku

- dle závažnosti vývoje situace prověří telefonické spojení na kooperující organizace (doprava, zdravotnictví, záchranné práce, stavební stroje apod.)

- SPA

- prověřuje skutečný stav ve vybraných profilech prostřednictvím hlídkové a hlásné služby, stav v okolí (proti toku) s využitím dostupných informátorů - Povodí Odry, OPK, ČHMÚ apod.

- hlásná služba informuje správce vodního toku o vývoji povodňové situace

- vyhlásí II. SPA, čímž se povodňová komise stává povodňovým orgánem.

- provede informování majitelů a uživatelů ohrožených objektů

- určí hlídkové službě interval sledování vybraných profilů

- telefonicky zajistí stav pohotovosti u kooperujících organizací a firem a zároveň hlásí těmto organizacím i průjezdnost komunikací

- aktivizuje všechny dostupné členy povodňové komise

- připraví se na zabezpečovací a záchranné práce (aktivizace hasičských sborů a dalších organizací, příprava evakuačních míst), v nutných případech organizuje zásahy (čerpání vody, odstraňování naplavených překážek v průtočných profilech a na důležitých přístupových cestách

- vyrozumí nadřízený povodňový orgán

- SPA

- prověřuje skutečný stav ve vybraných profilech prostřednictvím hlídkové a hlásné služby, stav v okolí (proti toku) s využitím dostupných informátorů - Povodí Odry, OPK, ČHMÚ apod.

- hlásná služba informuje správce vodního toku o vývoji povodňové situace

- vyhlásí III. SPA

- zasedá nepřetržitě, organizuje a řídí zabezpečovací a záchranné práce všemi možnými dostupnými prostředky, současně vyhodnocuje a prognozuje situaci.

- s předstihem upozorňuje obyvatelstvo na nutnost evakuace a tuto dle potřeby i organizuje

- v případě nutnosti zajišťuje dodávku potravin a pitné vody do míst, které není nutno evakuovat, a které byly odděleny zvýšenou hladinou od možnosti běžného zásobování.

- v případě, že nelze situaci zvládat vlastními prostředky a ani za pomoci kooperujících firem a organizací, žádá o pomoc nadřízený povodňový orgán

Doporučené vybavení místnosti povodňové komise

(pro potřeby kontinuální práce povodňové komise)

- telefonní linka (přístroj s možností kontinuálního záznamu hovoru, pro příjem hovorů) s obsluhou

- mobilní telefon, případně radiostanice

- diktafon (pro zvukový záznam hovorů a poznámek)

- povodňová kniha

- PC s tiskárnou, SW MS Office se záložním zdrojem a funkčním připojením na internet

- fotoaparát, případně videokamera pro dokumentační práci

- běžné kancelářské potřeby

- pracovní mapa

- náhradní osvětlení

Další vybavení

- služební automobil s řidičem

- svítilny, lana, rukavice, gumáky, bedny, kontrastní voskové pastely, dř. kolíky s barevným označením

Organizace práce

Konkrétní jmenování členů PK pro výkon jednotlivých funkcí určí předseda PK, nebo jeho zástupce, jedná se o:

1-2 osoby – přijímají a odesílají zprávy, obeznámené s obsluhou radiostanic, provádějící záznam v povodňové knize

2 osoby – provádějící eventuální průzkum a dokumentaci v terénu

1-2 osoby – organizace dopravního spojení (informace o objížďkách, přepravě osob apod.)

1-2 osoby – organizace stavebních zásahů (kontakt se stavebními firmami)

2 osoby – organizace evakuace a zajištění zdravotnického materiálu, potravin a pitné vody

Ostatní členové povodňové komise (1-2) se zabývají vyhodnocováním situace a vydáváním rozhodnutí k řešení povodňové situace.

4.1.2. Činnost povodňových orgánů po povodni

Povodňový orgán v období po povodni provádí:

- prohlídky po povodni

- zjištění, příp. hodnocení rozsahu a výše škod

- zjištění, příp. hodnocení účelovosti provedených opatření

- zpracování zprávy o povodni

Dokumentace a vyhodnocení povodní

Účel:

Zabezpečení průkazných a objektivních záznamů o vzniku a průběhu povodně, provedených opatřeních, příčině vzniku a velikosti škod

Podklady:

- záznamy v povodňové knize

- průběžné záznamy vodních stavů, rychlostí a průtoků

- průběžné záznamy o provozu vodních děl ovlivňujících průběh povodně

- označování úrovně nejvýše dosažených hladin

- foto, příp. videodokumentace

- zaměřování a zákres záplavy

- monitorování kvality vody a možných zdrojů znečištění

- účelový terénní průzkum

- apod.

Zpráva o povodni:

zpracovává povodňový orgán obce a obce s rozšířenou působností v případě, že:

- při povodni byl vyhlášen II. (III.) SPA

- došlo k povodňovým škodám nebo

- byly prováděny zabezpečovací a záchranné práce

Povinnosti povodňových orgánů:

-  povodňový orgán obce zpracuje zprávu do 1 měsíce po ukončení povodně (v případě potřeby rozsáhlejších dokumentačních prací doplňkové vyhodnocení do 6 měsíců) a předá ji k využití povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností

| Povodňová komise obce Vřesina |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stanoviště: Obecní úřad Vřesina, Hlavní 24 |  |  |  |  |  |
| funkce: | jméno | zaměstnání | tel. do zaměstnání | bydliště | tel. domů |
| předseda | Ing. Petr Řeháček | starosta |  | Selská 300 Vřesina | 732 515 219 |
| člen | Pavel Pokorný | místostarosta |  | Na Opustou 76 Vřesina | 608 848 701 |
| člen | Ing. Martin Jaroš | OSVČ |  | Ve Dvoře 14 Vřesina | 603 424 068 |
| člen | Marcel Vajda | ČEZ, s. r. o. |  | Osvobození 524 Vřesina | 724 580 965 |
| člen | Petr Krahulec | Obecní policie |  | Slezská 522 Vřesina | 724 255 125 |
| člen | Jiří Gorgol | obec Vřesina |  | Selská 264 Vřesina | 773 671 105 |
| člen | Ing. Ondřej Mizera |  |  | Nade Vsí 339 Vřesina | 773 151 500 |

| Povodňová komise města Ostrava – městský obvod Krásné Pole |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stanoviště: Úřad městského obvodu Krásné Pole, Družební 576 |  |  |  |  |  |
| funkce: | jméno | zaměstnání | tel. do zaměstnání | bydliště | tel. spojení |
| předseda | Ing. Tomáš Výtisk | starosta MOb Krásné Pole | 599 426 104 724 044 276 | Zauliční 168 Ostrava – Krásné Pole | 602 762 948 |
| místopředseda | Zdeňka Klásková | místostarostka | 599 426 109 737 328 536 | Stádlo 349/22 Ostrava – Krásné Pole |  |
| člen | David Gálik | podnikatel |  |  |  |
| člen | Oldřich Štefek | velitel JSDH |  | Zauliční 137 Ostrava – Krásné Pole |  |
| člen | Jaromír Výtisk | podnikatel. |  |  |  |

| Povodňová komise města Ostrava – městský obvod Poruba |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stanoviště: Úřad městského obvodu Poruba, Klimkovická 55, po vybřežení Porubky přesun do budovy C: Gen. Sochora 6013/2, 708 00 Ostrava, tel.: 800 990 980 |  |  |  |  |  |
| funkce: | jméno | zaměstnání | tel. do zaměstnání | bydliště | tel. spojení bydliště |
| předseda | Ing. Lucie BARÁNKOVÁ VILAMOVÁ, Ph.D. | starostka lbarankova@moporuba.cz | 599 480 200 |  |  |
| zástupce předsedy | Zdeněk RODEK | místostarosta | 599 480 230 |  |  |
| tajemník | Ing. Richter Zbyněk | vedoucí odboru výstavby a životního prostředí | 599 480 600 |  |  |
| člen | npor., Bc. Miroslav WIESNER | vedoucí OOP Ostrava-Poruba 1 | 974 727 500 |  |  |
| člen | Bc. Richard HANÁČIK | místostarosta | 599 480 240 |  |  |
| člen | Pavel JANKŮ | vedoucí odboru technických služeb a zeleně | 599 480 340 607 043 128 |  |  |
| člen | Ing. Jana MAGEROVÁ | tejemnice | 599 480 220 |  |  |
| člen | Tomáš MÜLLER | místní služebna MPO Poruba ul. Martinovská | 605 275 757 974 727 500 |  |  |
| člen | Mgr. Marek STRACHOTA | ČHMÚ Ostrava - Poruba | 596 900 271 |  |  |
| člen | Bc. Jiří VALEČEK | odbor dopravy a údržby komunikací | 599 480 332 |  |  |
| člen | Dita ZEDNÍKOVÁ | odbor vnitřních věcí | 599 480 711 |  |  |

Povodňová komise obce s rozšířenou působností Ostrava

| Funkce v komisi | Titul, jméno a příjmení | Funkce na pracovišti | Pracoviště, telefon, email | Trvale bytem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Předseda | Mgr. Jan DOHNAL | primátor SMO | 599 443 131 jan.dohnal@ostrava.cz |  |
| místo-předseda | Ing. brig., gen. Radim KUCHAŘ | ředitel HZS MSK | 950 730 301 radim.kuchar@hzsmsk.cz |  |
| člen | Mgr. René DOČEKAL | vedoucí odd.krizového řízení-bezpečnostní ředitel | 599 442 442 rene.docekal@ostrava.cz |  |
| člen | Ing. David KUTÝ | výrobní ředitel OVaK | 597 475 144 kuty.david@ovak.cz |  |
| člen | Petr UHLÍŘ | vedoucí údržby silnic | uhlir@okas.cz |  |
| člen | MVDr. Radim MUDRA | vedoucí odd. hygieny obecné a komunální | 556 770 366 radim.mudra@khsova.cz |  |
| člen | plk.Ing. Jiří NĚMČÍK | ředitel územního odboru HZS | 950 730 300 podatelna@hzsmsk.cz |  |
| člen | Bc. Aleš BOHÁČ, MBA | starosta | 599 416 101 ales.bohac@radvanice.ostrava.cz |  |
| člen | Ing. Miroslav PLAČEK | ředitel Městské policie Ostrava | 950 739 403 placek@mpostrava.cz |  |
| člen | Ing., Bc. Pavel VALERIÁN, Ph.D., MBA | vedoucí odboru ochrany životního prostředí | 599 442 306 pavel.valerian@ostrava.cz |  |
| člen | kpt., Bc. Sylva DOKOUPILOVÁ Jiří | vedoucí starší důstojník | 973 487 737 kvv-ostrava@army.cz |  |
| člen | Ing. Aleš BRÁZDA, MBA | vedoucí oddělení vodního hospodářství | 599 442 308 ales.brazda@ostrava.cz |  |
| člen | Martin KUBÍN | vedoucí oddělení dopravního dispečinku DPO | martin.kubin@dpo.cz |  |
| člen | plk., Ing. Antonín ŘEZNÍČEK | ředitel MŘP Ostrava | 974 725 220 mrpo.evidence@pcr.cz |  |
| delegát | Ing. Jan ONDREJČEK, MBA | vedoucí VPH Ostrava | 596 237 121ostrava.vhp@pod.cz |  |

Povodňová komise obce s rozšířenou působností Ostrava zasedá v v sídle IBC MSK, Nemocniční 11/3328, tel. 950 739 946, fax 950 739 291, e-mail: povoden@msk.cz

4. 2.         Organizace povodňové služby

Předpovědní povodňová služba

| Informace od ČHMÚ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ informace | Četnost vydání | Způsob předání | Náhradní způsob |
| internet – www.chmu.cz | dle potřeby | PC | telefon - 596 900 111 - 596 900 236 - 596 900 259 - 596 900 261 |
| E-mail - není | dle potřeby |  | telefon - 596 900 111 - 596 900 236 - 596 900 259 - 596 900 261 |
| Fax – 596 900 251 | dle potřeby | faxem | telefon - 596 900 111 - 596 900 236 - 596 900 259 - 596 900 261 |

| Informace od Povodí Odry, s.p. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ informace | Četnost vydání | Způsob předání | Náhradní způsob |
| internet – www.pod.cz | dle potřeby | PC | telefon – 596 612 222 (dispečink) |
| E-mail - info@pod.cz | dle potřeby | e-mailem | telefon - 596 612 222 |
| Fax - 596 612 666 | dle potřeby | faxem | telefon - 596 612 222 |

| Hlídková služba | Jméno | adresa | tel. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ing. Petr Řeháček | Selská 300, Vřesina | 732 515 219 |
|  | Jiří Gorgol | , Vřesina | 773 671 105 |

| Hlásná služba | Jméno | adresa | tel. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Veronika Woznicová | Selská 906, Vřesina | 776 506 936 |  |

4. 3.        Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity

| Vyhlášení stupňů PA | rozhodný stav na vodočtu hlásné služby | vodní tok | hlášení sdělí kdo | hlášení předá komu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. SPA |  | SDH | Povodňové komisi obce Vřesina - starostovi |
|  | II. SPA | Porubka |  |  |
|  | III.SPA |  |  |  |
|  | varování občanů provede |  | Povodňový orgán obce Vřesina**) |  |

*) Hlášení podává pomocí mobilního telefonu, případně pomocí vysílačky

**) Varování podává pomocí městského rozhlasu, sirény, příp. jiným dostupným způsobem.

4. 4.         Organizace dopravy

V katastru obce Vřesina může dojít k zaplavení silnice č. III/4692  (křížení ulice Osvobození s korytem Porubky) do té míry, že se stane neprůjezdnou.

Objížďka z Ostravy - Poruby na Dolní Lhotu je vedena po trase Ostrava - Poruba, Klimkovice, Olbramice, Zbyslavice, Čavisov, (Krásné Pole), nebo po trase Ostrava  - Poruba, Krásné Pole, Dolní Lhota. Z Dolní Lhoty do Ostravy - Poruby je objížďka vedena po trase v opačném pořadí.

4. 5.         Způsob zabezpečení záchranných a zabezpečovacích prostředků

| Záchranné a zabezpečovací prostředky | prostředek | místo | vlastník, tel. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | vybavení SDH | hasičská zbrojnice – Malá Strana 70 | SDH Vřesina, 724 189 240 |

| Uložení evakuačního plánu | místo | zodpovídá | tel. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obecní úřad Vřesina | Ing. Petr Řeháček | 732 515 219 |

| Místo evakuace | místo | adresa | tel. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Základní škola Vřesina (tělocvična) | Osvobození 514, Vřesina | 599 520 390 737 938 880 |
|  | Dům zahrádkářů | Zahrádkářská 134, Vřesina |  |
|  | Sál hasičské zbrojnice | Malá Strana 70, Vřesina |  |

| Krizové centrum | místo | adresa | tel. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obecní úřad Vřesina | Hlavní 24, Vřesina | 556 425 829 |

| Odstavení hlavních uzávěrů | druh sítě | typ umístění uzávěru | správce sítě | zajistí kdo | tel. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vodovod | dle aktuálního stavu | SmVaK Ostrava, a.s. | poruchová služba | 840 111 125 |
|  | plynovod |  | RWE-SMP Severomoravská plynárenská | pohotovostní služba | 1239 |
|  | elektrické vedení |  | ČEZ, a.s. | poruchová služba | 840 850 860 |
|  | spojovací vedení |  | Telefónica O2 | poruchová služba | 800 184 084 |
|  | kanalizace | Odlehčovací komora 4 | Obec Vřesina | pracovní četa ObÚ | 773 671 105 |

4. 6.        Způsob vyžádání pomoci při povodni

#### V okamžiku, kdy bude zřejmé, že povodeň ve správním území obce Vřesina nebude zvládnutelná vlastními silami, bude povodňovým orgánem obce Vřesina kontaktována povodňová komise vyššího řádu, v tomto případě Povodňová komise ORP Ostrava.

| Sídlo Povodňové komise Moravskoslezského kraje |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obec: | Moravskoslezský kraj | Kód obce: | CZ081 |  |
|  | Ulice: | 28. října | Telefon: | 595 622 222 |  |
|  | Číslo popisné: | 2771 | Fax: | 595 622 126 950 739 291 |  |
|  | PSČ: | 702 00 | e-mail: | posta@posta.kr-moravskoslezsky.cz ks.msk@hzsmsk.cz |  |
|  | Poznámka: | v době povodně zasedá v sídle : IBC MSK, Nemocniční 11/3328, tel. 950 739 804 | WWW stránky: | www.kr-moravskoslezsky.cz |  |

Povodňový orgán obce může za povodně požádat nadřízený povodňový orgán o převzetí řízení ochrany před povodněmi, pokud svými prostředky sám nestačí zvládnout povodňovou situaci. Převezme-li řízení nadřízený povodňový orgán, zůstává povodňový orgán podřízené obce dále v činnosti, plní však opatření podle rozhodnutí nadřízeného orgánu.

| Zajištění pomoci od obcí bez ohrožení | Obec | jednotka požární ochrany | tel. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | nepředpokládá se |  |  |

| Zajištění sil a prostředků od vyšších povodňových orgánů a dalších organizací | Prostředek | orgán - organizace | jméno | tel. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nepředpokládá se |  |  |  |

4. 7.        Schéma toku informací

Viz Přílohy.

4. 8.        Varovná opatření

Obyvatelstvo bude varováno prostřednictvím veřejného rozhlasu, prostřednictvím sirény, případně jiným dostupným způsobem.

4. 9.        Způsob zajištění aktualizace

Aktualizace bude prováděna každoročně nejpozději v průběhu února ověřením složení povodňových komisí a kontaktů na spolupracující orgány a firmy.

| Spojení | funkce (jméno) | tel. | tel. mimo prac. dobu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Předseda povodňové komise ORP Ostrava | Mgr. Jan Dohnal | primátor SMO | 599 443 131 jan.dohnal@ostrava.cz |  |
| povodňová komise ÚMOb Krásné Pole | Ing. Tomáš Výtisk (předseda PK) | 599 426 104 724 044 276 | 724 044 276 |  |
| povodňová komise ÚMOb Poruba | Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. (předseda PK) | 599 480 200 |  |  |
| HZS MSK | Územní odbor Ostrava, Výškovická 40, Ostrava | 950 730 011 | 150 |  |
| SDH | Sbor dobrovolných hasičů Malá Strana 70, Vřesina | 724 189 240 |  |  |
| Městská policie | Městská policie Ostrava Nemocniční 11/3328, Ostrava |  | 156 |  |
| Obecní policie | Obecní policie Hlavní 24, Vřesina | 556 425 331 | 777 513 401 724 255 125 |  |
| ZS MSK | Záchranná služba Moravskoslezského kraje, ÚSZS MSK Výškovická 2995/40, Ostrava |  | 950 730 401 155 |  |

| Správci toků |  |  |
| --- | --- | --- |
| Povodí Odry, státní podnik |  |  |
| adresa a dosažitelnost: | Varenská 49, 701 26 Ostrava | 596 657 111 |
| Lesy České republiky, státní podnik, Správa toků – oblast povodí Odry, Frýdek – Místek |  |  |
| adresa a dosažitelnost: | Nádražní 2811, 738 01 Frýdek - Místek | 956 951 111 956 951 216 |
| Obec Vřesina |  |  |
| adresa a dosažitelnost: | Hlavní 24, 742 85 Vřesina | 556 425 829 |

- Grafická část

Přehledná situace

- Přílohy

Důležitá telefonní čísla

Schéma přenosu informací předpovědní povodňové služby

Schéma přenosu informací hlásné povodňové služby – přirozená povodeň

Schéma přenosu informací hlásné povodňové služby – zvláštní  povodeň

Informační toky hlásné povodňové služby

Vzor zápisu do Povodňové knihy

Osnova zprávy o povodni

Použité zkratky v povodňovém plánu